# 第一章 招标文件

1、招标人为 长沙建筑工程学校。

2、项目名称：长沙建筑工程学校广播改造工程，具体详见技术要求及招标清单。

本合同固定总价包干，我校发出的清单工程量仅供参考，投标单位须认真复核现场工程量，对工程量的准确性负责，按固定总价包干投标报价。

3、项目地点：具体见技术要求。

5、投标截止时间：2022年 11 月 24 日,逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

6、开标时间：2022年 11 月 25 日

### 7、合格的投标人

满足以下条件的投标人可以参加本次投标（正式投标资格以需求部门提交审批为准）。

1、在中华人民共和国境内注册且营业执照注册时间满三年，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的供应商。

2、遵守国家有关法律、法规和项目当地有关的规章，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、凡在法律或财务上不能独立合法经营，或在法律或财务上不能独立于本项目招标人的任何机构，不得参加投标。

4、必须要求近两年内弱电或信息化项目，必须提供两个及以上的业绩合同。

5、投标人在投标过程中不得向招标人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，上述投标人的资格将被取消。

6、招标人在任何时候发现投标人有下列情形之一时，招标人有权取消其投标资格，并没收其投标保证金，如为中标单位则同时取消其中标资格；如果采购合同已经签署或已经履行的，给招标人、其他投标人造成损失的，由责任人承担赔偿责任：

（1）投标人提供虚假文件（包括但不限于预审申请文件、投标文件、公函、使用不具备法律效力的印章或抠图、P图的印章图片制作投标文件资料等情形）。

（2）投标人弄虚作假，串通陪标、哄抬标价或虚报企业资质等。

（3）投标人向有关人员行贿或以其它手段谋取不正当利益。

（4）中标后不按照招标文件和其投标文件与招标人订立合同。

7、凡对本次招标提出询问,请与联系。

招标联系人：向老师、黄老师        		电话：073185589001

# 第二章  商务报价

### 1、标书编制要求和目录

（1）投标报价的详细计价方法详见附件《招标清单》（清单供参考，最终以合同为准）。

（2）投标人按照下表中要求进行商务标书编制，且如投标文件中有任何对招标文件中的商务标准和要求的偏离，请按照附件《商务技术条款偏离表》中格式填写清楚，否则认为投标人已接受。

（3）投标函按照附件《投标函》格式进行填报，不得修改格式，否则视为废标。

第三章  技术要求

1、本项目主要是针对公共广播系统进行升级，线路的布放，校园公共广播的升级和新增。

（1）公共广播系统，需兼容现有湖山设备，不得废弃现有公共广播。建成以后，以新广播系统为主，对外进行公共广播，并且可实现分区管理。

（2）公共广播系统，需将现有信和楼三楼广播室搬迁至知礼楼。

（3）本项目综合布线主干统一采用12芯户外铠装光缆，分支布线采用超五类双绞线布线，在各分支节点，布置带防雷和POE功能的工业级交换机，满足恶劣条件下正常运转的需求。

（4）本项目质保期1年，自项目正式验收起算，质保期内，中标人需最少每月提供一次巡检，故障修复在48小时内完成。投标人的报价已包含质保期内差旅费、材料费、备品备件费等，招标人不再另行支付费用。

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、机房设备（及其校园广播站） |  |  |  |
| 1 | 数字IP网络广播工控主机 | 1、标准6U高度机柜式设计，不小于15.6寸高清触摸屏幕。2、拥有不小于2个COM接口；不小于3路MIC输入口；1路网络接口；5路USB输入。3、不小于6路线路输入，不小于四路编组(6×4音频矩阵)，每一路线路输入可以通过两个编组按键发送到任意编组混音，线路输入和话筒输入均带音量和音调调节。4、具有9个音量调节旋钮，9个音调调节旋钮。5、带两组线路输出接口。6、具有一键紧急报警广播功能，可快速对全区紧急报警。7、主机带监听，监听音量可调。8、 CPU：Intel 酷睿i3。9、固态硬盘容量： 不小于120G。10、声卡配置： 集成声卡以及内置5.1独立声卡。11、信噪比：LINE： ≥70dB； MIC：≥70dB。12、频率响应：40Hz ~ 15Khz（±1dB）。13、谐波失真：＜0.5%（40Hz~15 KHz）。14、工作温度：-10℃~50℃。15、工作湿度：25℃时90%（不结露）。15、7、所投产品制造商需提供中国合格评定国家认可委员（CNAS）认可的第三方检查机构出具的消声室测试报告复印件并加盖公章； | 1 | 台 |
| 2 | 网络广播主控软件 | 1、是专门用于网络广播系统控制的核心软件。2、提供系统管理、用户管理、终端管理、节目管理、任务管理等管理功能。3、无需互联网静态IP地址即可与IP广播管理平台主控软件互联。4、系统服务器主要提供给系统管理员使用，同时也是资源库的存放点。5、远程用户可以通过远程客户端或播控器对系统服务器上的文件进行播放或者点播，以达到日常使用。6、软件包带有系统服务器软件、中继服务器软件、远程客户端软件、IP消防报警软件、IP无线遥控软件和IP电话广播软件等组成，支持客户自定义选择安装。7、注册方式是USB加密狗硬件注册方式。8、系统服务器软件，支持双向通讯设备的权限分配，网络冗余、即时性音频应急保障备份、推送备份和定压备份设定。9、 一键式安装，向导式配置，自动添加终端，减少安装和施工的复杂度。10、自动识别终端：软件自动识别已连接服务器的终端IP地址。11、编制多套任务，进行定时播放：每个广播终端可以单独接收服务器的个性化定时播放节目，也可以通过电脑在网上远程设置或者在终端直接按键操作。12、将终端进行分组，实现分区广播；13、定点对某一终端进行指定广播，同时可调节终端音量；14、自动音乐打铃：能够设置个性化的音乐铃声，自动按照编排好的作息时间表播放铃声。作息时间表可以按照春秋季调整。 | 1 | 套 |
| 3 | 网络寻呼话筒 | 1、带不小于7英寸触摸显示屏，可直接配置IP地址和查看终端状态。2、支持网络搜索配置，可直接寻址。3、支持免提和非免提双模式通话：外接鹅颈式话筒，内置喇叭，支持免提通话和接收广播；带话筒接口，可接专业话筒，进行非免提通话。4、支持双向对讲功能，双向终端之间实现两两双向对讲。5、具有多个一键呼叫触控按钮，可一键寻呼不同的分组，一键接通求助、对讲功能。6、支持远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。7、具有监听功能，用于监听其他终端采集到的环境声音。8、支持静态IP和DHCP两种方式，跨网段，跨路由，配置使用方便。 9、支持/1路本地线路输入，1路音频辅助输出，可外扩功放。10、具有转播功能，可用于一般的考试或者电台转播的需要。支持U盘点播，可点播U盘上的文件到其他终端播放。11、频率响应：40Hz～20KHz（±3dB）。12、总谐波失真：≤1%。13、信噪比：>80dB。14、采样率：8K～48KHz。15、Line In输入电平：400mV（标准3.5mm音频接口）； Line Out输出电平：0.775V（标准3.5mm音频接口）。16、内置扬声器输出阻抗&功率： 3W/8Ω。17、音频格式：MP3。18、传输速率：10/100Mbps。19、支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)。 | 1 | 台 |
| 4 | 电源控制器 | 1、标准2U高度机柜式设计。2、不小于16路电源输出。时序开关控制，顺序开启，反序关闭。3、时序控制增加控制口，短路信号输入，可将时序开关外接，方便与其他系统联动，使用更加灵活。4、可按键单独开启和关闭每一路电源输出；一个RS232串口和两个RS422数据接口。提供电源裸线端子接入市电。根据任务需求自动打开和关闭，实现无人化自动值守。5、时序间隔时间：1秒 。6、单路最大电源电流：10A；16路电源总电流：40A。7、硬件接口：RS232控制口×1；RS422数据接口×2。8、适用电压：220V±10% | 1 | 台 |
| 5 | 标准网络机柜 | 1、采用优质SPCC冷轧钢，扎实可靠；2、表面喷塑；3、前门钢化玻璃，后门六角网孔；4、附加功能侧板:速装卸侧门；5、底座:四重载轮和四调节脚；6、顶盖:侧通风顶盖7、托盘及承机条数量可定制8、颜色：黑色/驼灰（可选）9、总U数：42U；10、内立柱：δ≥1.5mm；外立柱: δ≥1.5mm；安装梁: δ≥1.5mm；11、尺寸：600*600*2000；12、配件：公牛电源插座：1个，隔板：2个，散热风扇：1个，配件：1袋； | 1 | 个 |
|  | 二计算机教室 |  |  |  |
| 1 | 室内解码终端 | 1、专业壁挂式设计，精致美观，安装方便。2、内置不小于2×30W（4Ω）数字功率放大器，可外接两只定阻喇叭。3、内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。4、支持任务网络远程打开功放，无任务自动待机，本地播音功放自动打开，本地信号停止功放可以自动进入待机状态。5、能通过IP网络广播软件或者手机客户端对音量进行调节。6、可选配信息推送功能，系统崩溃或网络瘫痪后，也可以自动执行任务，保证系统的平稳运行。7、预留2.4G天线接口，2.4G接收模块GLR-102，实现本地语音讲话。8、带音频应急保障功能。9、带1路线路输入，1路话筒输入，和1路线路输出接口，话筒和线路具有独立的音量调节旋钮，话筒具有独立的高低音调节旋钮。10、带2路受控的24V输出接口，可以实现声光同步指示，可用于特殊教育学校。11、带USB接口，可用于U盘本地播音12、具有多级信号优先级，自动切换。优先级由高到低：网络报警广播-网络业务广播-应急信号广播-本地扩声。13、功放模块具有完善的保护功能，包括：过热保护、短路保护、输出直流保护、过压欠压保护、开关机防冲击保护，保证运行的安全性与可靠性。14、支持远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度，方便工程维护和管理。15、内置开关电源，支持宽范围的市电供电，适合偏远山区等电压不稳区域。16、线路频响：40Hz~18KHz（±3dB）@ 2* 8Ω；话筒频响：100 Hz~16KHz（±3dB）@ 2*8Ω；应急输入频率响应：100 Hz~16KHz（±3dB）@ 2*8Ω。17、功放额定功率：2*30W / 4Ω。18、总谐波失真THD：≤1 %19、线路输入灵敏度：300mV±20mV；话筒输入灵敏度：10mV±2mV。20、网络接口：标准RJ45。21、网络传输速率：10/100Mbps自适应。22、电源电源适应范围：165V~250V/50Hz.。23、工作温度范围：-10℃~+45℃。24、最大消耗功率：75W，25、7、所投产品制造商需提供中国合格评定国家认可委员（CNAS）认可的第三方检查机构出具的消声室测试报告复印件并加盖公章； | 5 | 台 |
|  | 三、室外终端设备 |  |  |  |
| 1 | 数字定压功率放大器（插卡式） | 1、采用D类功放和谐振软开关电源，效率非常高，可达90%，无输出变压器设计，音质更好。2、有源功率因数校正（PFC），90~260VAC宽电压工作能力。3、全面的保护电路：交流保护：当交流电源电压超出工作范围，关闭电源；直流保护：功放输出端出现有直流电压，立即关闭电源，保护音箱；短路保护：负载短路立即切断输出，故障解除自动恢复；热 保 护：功放内温度超过70℃，启动功率控制；超过85℃，功放关闭；削波压限器：防止严重削波信号到达扬声器，同时维持额定输出功率；温控变速风扇：风机转速正比于机内温度，降低风噪；气流从前到后。4、RS485远程监控。通过广播管理系统主机可监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等工作状态。5、可选配插卡式网络模块NET-212，让功放成为IP网络功放，整机设计采用插槽式设计理念，即插即用。6、频率响应：100Hz-16KHz±2dB,-5dB(默认）； 60Hz-16KHz ±2dB(宽频)。7、输出功率：不小于400W8、 额定输出电压：100V±5V9、信噪比：≥90dB（A计权）10、 输入灵敏度：775mV±50mV11、 总谐波失真：80Hz-16KHz<2%；1KHz<0.2%(1/10额定功率） 12、 电源：90V～260VAC, 50Hz～60Hz | 1 | 台 |
| 2 | 室外音柱 | 1、外观美观，产品外壳主要采用铝质材料，网罩采用不锈钢钢网，抗腐蚀经久耐用。2、安装方便灵活。3、喇叭单元采用两分频设计。4、输入电压：100V。5、额定功率：60W。6、频率响应：130Hz-18KHz (±10%）。7、灵敏度：89dB ±3 dB。8、最大声压级：107dB±1dB。9、喇叭单元：LF：5"×4；HF：1"吋高音。10、所投产品制造商需提供中国合格评定国家认可委员（CNAS）认可的第三方检查机构出具的消声室测试报告复印件并加盖公章； | 3 | 只 |
|  | 四、户外操场设备 |  |  |  |
| 1 | 前级功率放大器 | 1、采用D类功放和谐振软开关电源，效率非常高，可达90%，无输出变压器设计，音质更好。2、有源功率因数校正（PFC），90~260VAC宽电压工作能力。3、全面的保护电路：交流保护：当交流电源电压超出工作范围，关闭电源；直流保护：功放输出端出现有直流电压，立即关闭电源，保护音箱；短路保护：负载短路立即切断输出，故障解除自动恢复；热 保 护：功放内温度超过70℃，启动功率控制；超过85℃，功放关闭； 6、频率响应：100Hz-16KHz±2dB,-5dB(默认）； 60Hz-16KHz ±2dB(宽频)。7、输出功率：不小于400W8、 额定输出电压：100V±5V9、信噪比：≥90dB（A计权）10、 输入灵敏度：775mV±50mV11、 总谐波失真：80Hz-16KHz<2%；1KHz<0.2%(1/10额定功率） | 1 | 台 |
| 2 | 室外音柱 | 1、外观美观，产品外壳主要采用铝质材料，网罩采用不锈钢钢网，抗腐蚀经久耐用。2、安装方便灵活。3、喇叭单元采用两分频设计。4、输入电压：100V。5、额定功率：60W。6、频率响应：130Hz-18KHz (±10%）。7、灵敏度：89dB ±3 dB。8、最大声压级：107dB±1dB。9、喇叭单元：LF：5"×4；HF：1"吋高音。10、所投产品制造商需提供中国合格评定国家认可委员（CNAS）认可的第三方检查机构出具的消声室测试报告复印件并加盖公章； | 3 | 只 |
| 3 | 纯后级功率放大器 | 1. 额定功率（RMS）：不小于2×400W/8Ω ,2×680W/4Ω ,2×1150W/2Ω , 桥接 ：1×1360W/8Ω2. 频率响应：20-20kHz ±1dB3. 灵敏度：26/29/32/35dB(可选择）4. 信噪比 (A记权，20Hz-20KHz)≥105dB5. 阻尼系数( 8Ω，20Hz - 200Hz )≥5006. 保护功能：电源欠压保护,功放输出直流保护,过热保护, 温度功率控制,过载功率控制7、所投产品制造商需提供中国合格评定国家认可委员（CNAS）认可的第三方检查机构出具的消声室测试报告复印件并加盖公章； | 1 | 台 |
| 4 | 户外防水场馆扬声器 | 1. 高声压近程扬声器系统，适用于功率要求大、声压要求高、辐射角度大，并注重音质重放效果好的户外场所。2. 额定/峰值功率： 不小于350 W/ 1400W 3. 额定阻抗： 8Ω4. 特性灵敏度： 99dB/W/m 5. 输出声压级： 123dB/W/m(Continues) 129 dB/W/m(Peak)6. 额定频率范围: 50~ 20KHz7. 覆盖角度H×V： 80º×50º 8. 扬声器单元：不小于 LF: 12英寸 HF: 1.75英寸185mm × 185mm / ABS，8、所投产品制造商需提供中国合格评定国家认可委员（CNAS）认可的第三方检查机构出具的消声室测试报告复印件并加盖公章； | 2 | 只 |
| 5 | 超远距离话筒 | 1、采用用金属机箱，具有坚固的结构、散热及隔离谐波干扰极佳的专业质量。2、RF高动态范围及第三代中频电路，大幅提升互不干扰的频道数及抗干扰特性。3、第1-4组预设16个互不干扰频率，第5－8预设24个互不干扰频率，第U组为用户自定义组，最多可提供2000频率供客户自定义选择使用。4、采用天线分集式接收及数字导音，杂音锁定双重静音控制，接收距离远，消除接收断音及不稳的缺失。5、黑色金属面板，LED段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED灯柱显示RF/AF强度 。6、采用飞梭旋钮取代传统复杂的按键，操作快速方便。7、天线接口采用50Ω/TNC，保持天线可靠连接的同时。并支持天线环路输出，支持8套同型产品射频级联。8、各频道可单独或混合输出，可切换两段输出的音量，具高音量动态范围、高传真特性。9天线座提供放大器偏压，可以连接天线系统，增加接收距离及稳定的接收效果。10、100-240V,内置AC电源板。保持系统稳定，且支持AC电源环路输出。技术参数：1、载波频段：UHF640.000-690.000，频段在530-870MHZ范围内可供选择2、接收方式：天线分集式接收3、实用灵敏度：输入7dBuV时，S/N >70 dB4、综合S/N比：>100dB(A)5、综合T.H.D.：<0.5%@1kHz6、综合频率响应：80Hz-16kHz，具低频衰减滤频电路7、静音控制模式：数字导音，杂音锁定双重控制，SQ值 7-45 dBuV可调节。8、天线：50Ω/TNC，支持天线环路输出9、电源供应：100-240V,内置AC电源板，支持AC电源环路输出 | 3 | 台 |
| 6 | 有源对数周期天线 | 1.本产品为专业用UHF频段外接延长对数天线，适用的频宽涵盖500MHz ─850MHz范围，对需要特定方位使用的环境有非常好的效果。2.内建可调增益放大器以及衰减器，用户可根据实际使用环境调整增益。3、步进增益 总增益量：0 ─ 18dB ±2dB 步进量：±1dB4、步进衰减 总衰减量：0 ─ 9dB ±2dB 步进量：±1dB 5、天线阻抗 :50Ω6、天线增益：3-5dB7、驻波比：≤2.5:18、接收模式(3 dB 波束宽度)：65°（垂直角）,120°(水平面）9、连接插座 :TNC母座×110、电流消耗 :约60mA/DC 8V11、电源 :TNC母座须提供偏压电源DC 6—10V 12、尺寸 :302mm（长）×252mm（宽）×23mm（高）13、重量 :约430g | 1 | 对 |
| 7 | 机架式专业数字编组调音台 | 功能特点：1、10路输入（(6MIC+LINE)+1组立体声+1组track in）。2、+48V幻想电压。3、二组立体声输出。4、2编组输出。5、一路效果输出。6、一路AUX 输出。7、一组录音输出。8、一路返回(同立体声通道复用)。9、支持蓝牙接收功能。10、支持MP3播放功能(双解码)。11、支持USB，SD卡。12、内置效果器。13、低噪声设计。14、支持USB声卡。15、一组2TRACK 输入。16、使用70mm高精密台湾推子。技术参数：1.输入灵敏度：MIC -60dB； LINE：-50dB2.输出电压：ＲＬ：+15dB3.信噪比：>85dB 4.失真度：(THD) <%0.03(@1kHz)5.频率响应：20Hz-20kHz±1dB6.均衡参数：HF:10KHz±15dB ;LF:20Hz±15dB7.耳机输出; 2v 60Ω8.功耗：<10W | 1 | 台 |
| 8 | 专业音频处理器 | 1、灵活组合的2输入6输出，多种分频模式；2、输入阻抗：10KΩ；3、输出阻抗：50Ω；4、采样频率：48KHz；5、输入输出延时：1S，步进21uS；6、输入输出参量均衡数目：每通道7段；7、每个输入/输出通道均有压缩器，可调节各压缩器的门限值，每个输出通道带相位反转功能；8、输入/输出参数均衡频率：7Hz-21.9KHz；9、输入/输出参数均衡带宽:0.17-4.5OCT；10、132×32点阵LCD液晶屏显示；11、动态范围：117dB；12、频率响应：20Hz-20KHz；13、最大用户程式数：30；14、电源：90-240VAC 50/60Hz。 | 1 | 台 |
| 9 | 电源时序器 | 1、面板颜色：铁黑色2、电力输入条件(单相3线)：AC90-260V 50-60HZ两相（三线：零，火，地）3、通道数量：8路万用插座继电器受控4、继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）：5000W/8000W最大承受无功功率5、输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流，黄铜材质，标准万用插座6、功能特点：1.顺序开启逆序关闭 2.PASS键可全通道同时打开7、每路开关间隔时间/定时时间：1秒8、输出继电器触点电流：30A 277VAC9、电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理10、供电规格：内置开关电源，适用全球电压AC90-260V 50-60HZ11、主电缆线规格：3*4平方电缆线，总长度为1.0米（无配电源输入插头）12、开启类型：圆型开关13、功能显示电压显示表类型：无14、叠机级联功能：无 | 1 | 台 |
|  | 六、线材辅材 |  |  |  |
| 1 | 豪华机柜 | 金属部份全部采用优质冷轧钢板成型后自动静电喷塑处理,台面为优质高密度板表面细纹耐磨喷沙。主体1.0立柱2.0，600*600*1200 | 1 | 台 |
| 2 | 网线 | 6类网线 | 2 | 箱 |
| 3 | 天线馈线 | 50欧高频同轴线，120网屏蔽层 （50欧姆） | 50 | 米 |
| 4 | 广播线 | 采用优质高纯度OFC无氧铜，外观为护套绞形，采用PVC护套，抗拉性强，外形光滑圆整，手感柔软，采用多种结构线缆，满足不同扬声器需要 | 600 | 米 |
| 5 | 音响线 | 弹性护套柔软音箱线缆，采用优质高纯度（OFC）单根直径0.1MM铜丝无氧铜丝绞合，多股复绞，内导体聚氯乙烯绝缘护套 | 200 | 米 |
| 6 | 其他辅材 | PVC管材，连接跳线，接插件，膨胀螺丝，绝缘胶布等 | 1 | 批 |
| 7 | 安装调试费 |  | 1 | 项 |